СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОКША

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е  №

от ____________ 2021 года

О внесении дополнения  в Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 26.12. 2017 г. № 124 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Мокша      муниципального района Большеглушицкий Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 г.  № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области», Уставом сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Р Е Ш И Л О:

1.Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.12.2017 г. № 124 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Мокша      муниципального района Большеглушицкий Самарской области»

(Вести сельского поселения Мокша, 2017, 29 декабря, № 54 (210), следующие дополнения:

1.1.  В разделе 2 «Расчетные показатели» местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  Таблицу дополнить строками следующего содержания:

«

| Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | озеленение территории общего пользования (без учета городских лесов) | квадратный метр на 1 человека | 6 |  |  | пешеходная доступность, метры | 1000 |  |  |
| 13 | Парки культуры и отдыха | количество объектов |  |  |  |  | в иных населенных пунктов | не устанавливается |  |
| Объекты в области обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объекты предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | твердые бытовые отходы | кг | литры |  | - |  | не устанавливается |
|  |  |  | - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | о прочих зданий | 300- 400 | 1100-1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | общее количество с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |  |  |  |  |
|  |  |  | смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Примечание: нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |

».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете  «Вести сельского поселения Мокша» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  в сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

- Глава сельского поселения Мокша

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области                      			                    О.А.Девяткин

- Председатель Собрания представителей

- сельского поселения Мокша

- муниципального района Большеглушицкий

- Самарской области                                                           Г.А.Митрополевская

Таблица   1. Области применения расчетных показателей, 
установленных местными нормативами

Принятые сокращения:

ГП с.п. – генеральный план сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области

ДПТ – документация по планировке территории

| N п/п | Наименование расчетного показателя |  | Единицы измерения расчетного показателя |  |  |  | ГП с.п. | ДПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | количество учащихся на 1 тысячу человек |  |  | - |  | + |
| 2. |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности обще-образовательных организаций | пешеходная доступность, метры |  |  | + |  | + |
|  |  |  | транспортная доступность, минуты |  |  | + |  | + |
| 3. |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | количество мест на 1 тысячу человек |  |  | - |  | + |
| 4. |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | пешеходная доступность, метры |  |  | + |  | + |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек |  |  | + |  | + |
| 6. |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности физкультурно-спортивных залов | транспортная доступность, минуты |  |  | + |  | + |
| В области библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности общедоступными библиотеками сельских поселений (сельскими массовыми библиотеками) | количество объектов |  |  | + |  | + |
|  |  |  | количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек |  |  | + |  | + |
| 8. |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общедоступных библиотек сельских поселений (сельских массовых библиотек) | транспортная доступность, минуты |  |  | + |  | + |
| В области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа сельских поселений | количество мест |  |  | + |  | + |
| 10. |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений культуры клубного типа сельских поселений | транспортная доступность, минуты |  |  | + |  | + |
| В области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (улично-дорожной сетью) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории |  |  | + |  | + |
| В области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год |  |  | + |  | + |
| 13. |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека |  |  | + |  | + |
| 14. |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки |  |  | + |  | + |
| В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами | гектаров на 1 тысячу человек |  |  | + |  | + |